# Informace o výstavbě kanalizace v obcích Těšetice a Ústín

Obecní úřad Těšetice dlouhodobě připravuje výstavbu kanalizace v Těšeticích. Výstavbu kanalizace vyžaduje současný technický stav kanalizace v jednotlivých obcích a potřeba čištění odpadních vod vypouštěných do povrchových vod. Příprava akce probíhá společně s obcí Ústín. Pro přípravu akce byl založen svazek obcí Těšetice a Ústín, jehož úkolem je plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace stavby ČOV a kanalizace v obcích Těšetice a Ústín a jejího následného provozování.

V současné době je na projekt vydáno stavební povolení.

V rámci zpracované projektové dokumentace je řešena kanalizace v Ratajích, Těšeticích, Vojnicích a Ústíně s odvedením splaškových odpadních vod do společné čistírny odpadních vod. Je navržen systém oddílné kanalizace, tj. nově navrhovanou kanalizací budou odváděny splaškové vody a stávající kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod. Pro obec Těšetice byla vyřízena výjimka, ve středu obce s provedenou rekonstrukcí státní silnice bude kanalizace jednotná. V projektovém řešení je zahrnuta i výstavba dešťové kanalizace ve Vojnicích, kde je stávající kanalizace v havarijním stavu.

V Ratajích je navržena oddílná splašková tlaková kanalizace, s umístěním čerpacích stanic pro každou nemovitost. Výtlak tlakové kanalizace od Rataj je veden podél silnice směrem do Těšetic, kde se napojuje na systém tlakové kanalizace v Těšeticích. Umístění čerpací stanice je po dohodě s majitelem nemovitosti na jeho parcel, případně na obecní parcele před domem.

V Těšeticích je navrženo pod silnicí II a III třídy vyvložkování stávající kanalizace a provozování této části jako kanalizace jednotné. Na trase jsou navrženy 2 ks čerpacích stanic. Jedna bude čerpat odpadní vody přes tok Šumice, druhá je navržena před vyýstěním do Blaty a přečerpávání odpadních vod na čistírnu odpadních vod. Ve zbývající části obce Těšetice je navržena oddílná splašková tlaková kanalizace se zachováním stávajících stok jako kanalizace dešťové.

Ve Vojnicích je navrženo vybudování oddílné kanalizace – samostatná dešťová kanalizace a oddílná splašková gravitační kanalizace. Dešťová kanalizace bude zaústěna do míst dnešního vyústění. Splašková kanalizace je vedena vzhledem k ostatním inženýrským sítím v komunikaci. Na trase jsou navrženy 5 čerpací stanice, od poslední je veden výtlak na čistírnu odpadních vod Těšetice.

V Ústíně je navrženo vybudování splaškové gravitační kanalizace.  Na trase jsou navrženy 4 čerpací stanice s výtlakem na čistírnu odpadních vod v Těšeticích.

Řešení napojení nemovitostí na kanalizaci:

Splašková tlaková kanalizace – pro každý obytný dům bude zřízena čerpací stanice, jejíž součástí je ponorné čerpadlo včetně ovládání. Přípojka el. energie je samostatně vedena souběžně s potrubím (tj. není napojena na rozvod el. energie z nemovitosti). Pro několik čerpacích stanic bude zřízena přípojka pro napojení na síť. (ČS nebude napojena na rozvod RD). Vlastník nemovitosti si vybuduje přípojku splaškových vod, která bude napojena na čerpací stanici. Dešťové vody budou odváděny do stávající kanalizace.

Splašková gravitační kanalizace – pro každý obytný dům bude zřízena veřejná část domovní přípojky, která bude ukončena domovní revizní šachtou. Vlastník nemovitosti si vybuduje přípojku splaškových vod, která bude napojena na domovní revizní šachtu. Dešťové vody budou odváděny do stávající kanalizace.

Jednotná kanalizace vyvložkovaná – v rámci stavby bude vyvložkovaná hlavní stoka a bude provedena oprava veřejné části domovní přípojky. Část oprav (pod komunikací) bude provedena bezvýkopovou technologií, ostatní budou provedeny v otevřeném výkopu na každé přípojce bude vybudována domovní revizní šachta. Po ukončení bude provedeno dopojení stávající domovní přípojky.

Bez rozdílu provedení kanalizace musí majitel nemovitosti zrušit stávající zařízení jako je žumpa, septik, domovní ČOV.

V roce 2012 byla podána žádost o dotaci na kanalizaci a ČOV v rámci operačního programu Životní prostředí. V květenu 2013 obdržel Svazek obcí Těšetice a Ústín rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního fondu životního prostředí ČR. Podle pokynů poskytovatele dotace musí být výstavba ukončena do 30.6. 2015.

Orientační údaje o projektu (Rataje, Těšetice, Vonice, Ústín):

Rekonstruovaná délka kanalizace (vložkování)		1 830,9 m

Oprava přípojek na rekonstruované kanalizaci		    423   m

Budované výtlaky tlakové kanalizace			8 549,5 m

Počet čerpacích stanic na tlakové kanalizaci			    195   ks

Budované stoky gravitační kanalizace			3 383,5 m

Budované veřejné části domovních přípojek			1 784    m

Počet čerpacích stanic na síti					     11   ks

Výtlačné potrubí od čerpacích stanic				2 900,2 m

Dešťová kanalizace Vojnice (není součástí dotace)

Budované stoky gravitační kanalizace			2 213,2 m

Budované veřejné části domovních přípojek			   450    m

Celková délka nově budované kanalizace		          21 836,3 m

Předpokládané finanční náklady akce:

Celkové výdaje na projekt				    133 352 tis. Kč

Celkové způsobilé výdaje na projekt			    112 229 tis. Kč

Přislíbená dotace ze SFŽP ČR			      85 692 tis. Kč

Současný stav (6.5.2014):

- Je dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby

Dodavatel:  Sdružení „OHL ŽS &VK-AQUA - Kanalizace Těšetice – Ústín”

- Je dokončeno výběrové řízení na TDI (technický dozor investora)

STAVING engineering s.r.o. Slatinky

- Probíhá výběrové řízení na úvěr na dofinancování stavby – ukončení 22.5.2014

- Je podepsána smlouva o dílo na provedení stavby s termínem ukončení 30.6,2015

- Je předáno staveniště dodavateli stavby

Termín zahájení prací  12.5.2014

Práce budou zahájeny vytyčováním inženýrských sítí, zemní práce v prostoru stavby čistírny odpadních vod a čištěním a monitoringem kanalizace v Těšeticích směr na Rataje a Olomouc.

Od 13.5.2014 probíhá skrývka ornice pro příjezdovou komunikaci a prostoru čistírny odpadních vod. Budou provedeny přípojky vody, nn a telefonní přípojka. Výkopové práce objektu čistírny budou probíhat cca od 20.5.2014.

Od 19.5.2014 – pondělí – bude probíhat čištění stávající kanalizace směrem na Rataje a následně bude probíhat monitoring stavu kanalizace. Podle výsledku monitoringu a zmapování stávajících přípojek bude stanoven další postup.

S tímto postupem budou dotčení občané seznámeni.

Takto budou probíhat práce na dalších úsecích, kde dojde ke vložkování kanalizace (směr Olomouc, kolem kostela, směr Loučany)